# Fiche 22 – La planification des besoins en composants (PBC)

1. Définition et principe

La planification des besoins en composants (PBC) est une méthode de gestion de production qui vise à déterminer, à partir des prévisions de ventes et des ordres de fabrication, les besoins en composants élémentaires (matières premières, pièces, sous-ensembles).

Elle s’inscrit dans le cadre du MRP (Manufacturing Resource Planning), système de pilotage par l’amont du processus productif.

👉 Objectif : assurer que tous les composants nécessaires soient disponibles au bon moment, en bonne quantité et au bon endroit, tout en minimisant les stocks.

2. Étapes du MRP intégrant la PBC

- Plan industriel et commercial (PIC)

  - Élaboré par familles de produits.

  - Relation clé :

Production 					prévisionnelle=Ventes 					prévues+Stock 					désiré–Stock 					actuel

- Programme directeur de production (PDP)

  - Horizon : semaine ou jour.

  - Détermine les fabrications à lancer, en cohérence avec les capacités de production.

- Calcul des besoins (PBC)

  - Détermine les besoins en composants élémentaires selon les nomenclatures.

  - Différencie besoins indépendants (pièces achetées) et dépendants (sous-ensembles internes).

- Calcul des charges

  - Analyse la charge de travail par poste et repère les goulots d’étranglement.

- Ordonnancement et contrôle d’exécution

  - Planifie les priorités de fabrication.

  - Assure la régulation en cas de sous/surcapacité.

3. Notions essentielles

- Nomenclature : liste hiérarchisée des composants nécessaires à la fabrication d’un produit.

- Gamme de fabrication : mode opératoire (temps machine et homme, quantités économiques).

- Besoins indépendants : pièces achetées directement (ex. vis, moteurs).

- Besoins dépendants : sous-ensembles à fabriquer pour constituer le produit fini.

👉 L’exactitude et la mise à jour des nomenclatures et gammes sont essentielles : un seul composant manquant bloque l’assemblage final.

4. Exemple d’application simplifié

Un carnet de commande prévoit :

- 100 unités de Produit A

- 50 unités de Produit B

La nomenclature indique :

- Produit A = 2 ensembles X + 1 ensemble Y

- Produit B = 1 ensemble X + 3 ensembles Y

Étape 1 – Calcul des besoins en ensembles (niveau 1)

- Besoin en X = (100 × 2) + (50 × 1) = 250 unités

- Besoin en Y = (100 × 1) + (50 × 3) = 250 unités

Étape 2 – Calcul des besoins en composants (niveau 2)

- Supposons : X = 2 pièces M + 1 pièce N ; Y = 3 pièces M + 2 pièces P

- Besoin total en M = (250 × 2) + (250 × 3) = 1 250

- Besoin total en N = 250 × 1 = 250

- Besoin total en P = 250 × 2 = 500

👉 Ce calcul se généralise par matrices :

[Besoins 					composants]=[Matrice 					nomenclature]×[Commandes 					prévues]

5. Avantages et limites

✅ Avantages

- Planification rigoureuse et anticipation des approvisionnements.

- Réduction des stocks et des ruptures.

- Meilleure coordination entre production, approvisionnement et ventes.

❌ Limites

- Forte dépendance à la qualité des prévisions commerciales.

- Complexité accrue si nomenclatures profondes ou produits très diversifiés.

- Besoin d’un système d’information fiable et mis à jour.

6. Applications pratiques

- Industrie automobile : calcul des pièces nécessaires pour les chaînes d’assemblage.

- Aéronautique : planification de composants à long cycle.

- Électronique : gestion des nomenclatures multi-niveaux.

- Agroalimentaire : planification des intrants selon la saisonnalité.

7. Synthèse finale

La PBC est une méthode de planification centrale pour la gestion de production :

- Elle convertit un programme de fabrication en besoins détaillés de composants.

- Elle repose sur des nomenclatures et gammes fiables.

- Elle permet de synchroniser ventes, stocks, approvisionnements et production.

👉 C’est un outil clé pour optimiser les flux industriels et assurer la disponibilité des composants au bon moment.